FICHE DE PROGRAMMATION

Microcontrôleur SC940

Microcontrôleur : PIC16F946-I/PT

Logiciel de programmation : MPLAB IPE

Outils de programmation : PICKit 3 + Interface de programmation BA

Procédure :

- Lancer MPLAB IPE.

- Brancher les outils de programmation.

- Alimenter la carte

Remarque : l'outil peut être raccordé à chaud carte déjà sous tension.

- Aller dans le menu "Settings -> Advanced mode".

Entrer le mot de passe "microchip".

- Aller dans l'onglet de gauche "Operate" :

- Dans l'onglet de gauche "Operate", cliquer sur le bouton "Connect".

Le message suivant apparait :

MESSAGE A COLLER

- Cliquez sur "OK" (alim en 5V donc OK).

- Choisir le microcontrôleur dans le menu déroulant "Device".

- Cliquer sur "Browse" de la ligne "Source".

Choisir le fichier .hex à programmer.

Vérifier que le checksum dans la case "Checksum" correspond bien à celui entre parenthèse à la fin du nom du fichier.

Attention : si le microcontrôleur choisit n'est pas le bon, le checksum ne correspondra pas.

Cliquer sur OK.

- Cliquez sur le bouton "Program".

Attention : un verify est déjà inclus dans la programmation.